A级达标线上测试报告

学院  计算机科学与技术学院        专业  （请填写）

学号  23009200496

姓名  王李杰

手机  （请填写）        完成日期  2026-09-21

成绩

题目名称：距离测控仿真系统

一、题目要求

使用 Arduino UNO（ATmega328P）搭建 PC 上位机远程距离检测控制系统。Arduino 通过串行接口与 PC 双向通信；PC 发送学生本人学号，Arduino 接收后将当前距离返回 PC，并在 LCD 上显示学号和距离值。

Arduino 控制直流电机：当实时距离大于个人距离阈值时电机转动；当距离小于或等于阈值时电机停止。LCD 第一行显示“ID：学号”，第二行显示“DIST：距离值”。

PC 上位机由本人编写，GUI 标题显示学号和姓名，具备串口打开/关闭、学号发送、距离接收显示等功能。串口参数设置为 9600 baud、8 数据位、无校验、1 停止位。

二、系统设计

系统由 Sharp GP2D12 红外测距传感器、Arduino UNO、LM016L 1602 LCD、继电器直流电机驱动电路、COMPIM 串行接口和 PC 上位机组成。传感器输出接 Arduino A0，电机控制端接 D7，LCD 使用 4 位并行方式。

通信协议采用一行一帧。PC 发送“ID:23009200496”；Arduino 回复“ACK:ID=23009200496”，并周期发送“DIST:距离,MOTOR:ON/OFF”。这种格式便于人工观察，也便于上位机稳定解析。

三、距离阈值计算

学号为 23009200496，末位数字为 6。

距离阈值 = 30 + 学号末位数 = 30 + 6 = 36 cm。

因此，距离 > 36 cm 时直流电机转动；距离 ≤ 36 cm 时直流电机停止。

四、仿真结果展示

运行时先配置一对虚拟串口，例如 COM1 ↔ COM2。Proteus 中 COMPIM 使用 COM1，上位机打开 COM2。打开串口后发送完整学号 23009200496，再分别将传感器调到高于和低于阈值的距离并截图。

图 1  距离高于阈值时的运行结果

【请粘贴仿真截图】 建议将传感器调为 45 cm；画面需同时包含学号发送、45.0 cm、LCD、电机转动和上位机接收窗口。

图 2  距离低于或等于阈值时的运行结果

【请粘贴仿真截图】 建议将传感器调为 30 cm；画面需同时包含学号发送、30.0 cm、LCD、电机停止和上位机接收窗口。

五、测试结论

待完成两组 Proteus 联调截图后填写：系统能够完成 PC 与 Arduino 双向串口通信，LCD 与 PC 上位机实时距离显示一致；距离超过 36 cm 时电机启动，距离不超过 36 cm 时电机停止，符合题目要求。

六、参考文献

[1] Arduino. Arduino UNO Rev3 Documentation.

[2] Hitachi. HD44780U LCD Controller/Driver Datasheet.

[3] Sharp. GP2D12 Optoelectronic Distance Measuring Sensor Datasheet.

[4] Labcenter Electronics. Proteus Design Suite User Documentation.

[5] Microsoft. Windows PowerShell and .NET System.IO.Ports Documentation.

七、程序设计

7.1 Arduino 程序源代码

#include <LiquidCrystal.h>

// 距离测控仿真系统

// 学生：王李杰  学号：23009200496  阈值：30 + 6 = 36 cm

const char STUDENT_ID[] = "23009200496";

const float DISTANCE_THRESHOLD_CM = 36.0;

// 现有 Proteus 原理图引脚：RS=D2, E=D3, D4=D4, D5=D5, D6=D11, D7=D12

const uint8_t LCD_RS = 2;

const uint8_t LCD_EN = 3;

const uint8_t LCD_D4 = 4;

const uint8_t LCD_D5 = 5;

const uint8_t LCD_D6 = 11;

const uint8_t LCD_D7 = 12;

const uint8_t DISTANCE_SENSOR_PIN = A0;  // Proteus 中标记为 IO14

const uint8_t MOTOR_PIN = 7;

LiquidCrystal lcd(LCD_RS, LCD_EN, LCD_D4, LCD_D5, LCD_D6, LCD_D7);

String receivedId = STUDENT_ID;

unsigned long lastSampleMs = 0;

const unsigned long SAMPLE_INTERVAL_MS = 250;

float readDistanceCm() {

// Sharp GP2D12 的典型反距离电压模型；与 Proteus SHARPGP2 模型匹配。

// 为减小仿真显示抖动，对 10 次 ADC 采样取平均。

long adcSum = 0;

for (uint8_t i = 0; i < 10; ++i) {

adcSum += analogRead(DISTANCE_SENSOR_PIN);

delay(2);

}

const float adc = adcSum / 10.0;

const float voltage = adc * (5.0 / 1023.0);

// GP2D12 数据手册曲线的幂函数拟合，适用范围约 10~80 cm。

float distance = 80.0;

if (voltage > 0.10) {

distance = 27.728 * pow(voltage, -1.2045);

}

return constrain(distance, 10.0, 80.0);

}

void readStudentIdFromSerial() {

if (!Serial.available()) return;

String line = Serial.readStringUntil('\n');

line.trim();

if (line.startsWith("ID:")) {

line.remove(0, 3);

line.trim();

}

bool allDigits = line.length() > 0 && line.length() <= 11;

for (unsigned int i = 0; i < line.length(); ++i) {

if (!isDigit(line[i])) {

allDigits = false;

break;

}

}

if (allDigits) {

receivedId = line;

Serial.print("ACK:ID=");

Serial.println(receivedId);

} else {

Serial.println("ERROR:INVALID_ID");

}

}

void updateLcd(float distanceCm) {

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("ID:");

lcd.print(receivedId);

for (int i = 3 + receivedId.length(); i < 16; ++i) lcd.print(' ');

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("DIST:");

lcd.print(distanceCm, 1);

lcd.print("cm");

lcd.print("   ");

}

void setup() {

pinMode(MOTOR_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(MOTOR_PIN, LOW);

Serial.begin(9600);

Serial.setTimeout(50);

lcd.begin(16, 2);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("ID:");

lcd.print(STUDENT_ID);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("DIST:--.-cm");

}

void loop() {

readStudentIdFromSerial();

const unsigned long now = millis();

if (now - lastSampleMs < SAMPLE_INTERVAL_MS) return;

lastSampleMs = now;

const float distanceCm = readDistanceCm();

const bool motorRunning = distanceCm > DISTANCE_THRESHOLD_CM;

digitalWrite(MOTOR_PIN, motorRunning ? HIGH : LOW);

updateLcd(distanceCm);

// 机器可读的单行协议，便于上位机稳定解析。

Serial.print("DIST:");

Serial.print(distanceCm, 1);

Serial.print(",MOTOR:");

Serial.println(motorRunning ? "ON" : "OFF");

}

7.2 PC 上位机程序源代码

Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms

Add-Type -AssemblyName System.Drawing

$StudentId = '23009200496'

$StudentName = '王李杰'

$BaudRate = 9600

$Threshold = 36

$script:SerialPort = $null

$script:ReceiveBuffer = ''

[System.Windows.Forms.Application]::EnableVisualStyles()

$form = New-Object System.Windows.Forms.Form

$form.Text = "距离测控仿真系统 - $StudentId - $StudentName"

$form.Size = New-Object System.Drawing.Size(850, 640)

$form.MinimumSize = New-Object System.Drawing.Size(780, 580)

$form.StartPosition = 'CenterScreen'

$form.Font = New-Object System.Drawing.Font('Microsoft YaHei UI', 10)

$title = New-Object System.Windows.Forms.Label

$title.Text = '距离测控仿真系统'

$title.Font = New-Object System.Drawing.Font('Microsoft YaHei UI', 18, [System.Drawing.FontStyle]::Bold)

$title.Location = New-Object System.Drawing.Point(20, 18)

$title.AutoSize = $true

$form.Controls.Add($title)

$info = New-Object System.Windows.Forms.Label

$info.Text = "学号：$StudentId    姓名：$StudentName    距离阈值：$Threshold cm"

$info.Location = New-Object System.Drawing.Point(22, 58)

$info.AutoSize = $true

$form.Controls.Add($info)

$serialGroup = New-Object System.Windows.Forms.GroupBox

$serialGroup.Text = '串口控制'

$serialGroup.Location = New-Object System.Drawing.Point(20, 88)

$serialGroup.Size = New-Object System.Drawing.Size(790, 78)

$form.Controls.Add($serialGroup)

$portLabel = New-Object System.Windows.Forms.Label

$portLabel.Text = '串口：'

$portLabel.Location = New-Object System.Drawing.Point(16, 33)

$portLabel.AutoSize = $true

$serialGroup.Controls.Add($portLabel)

$portCombo = New-Object System.Windows.Forms.ComboBox

$portCombo.Location = New-Object System.Drawing.Point(75, 29)

$portCombo.Size = New-Object System.Drawing.Size(150, 28)

$portCombo.DropDownStyle = 'DropDownList'

$serialGroup.Controls.Add($portCombo)

$refreshButton = New-Object System.Windows.Forms.Button

$refreshButton.Text = '刷新'

$refreshButton.Location = New-Object System.Drawing.Point(238, 27)

$refreshButton.Size = New-Object System.Drawing.Size(78, 32)

$serialGroup.Controls.Add($refreshButton)

$openButton = New-Object System.Windows.Forms.Button

$openButton.Text = '打开串口'

$openButton.Location = New-Object System.Drawing.Point(326, 27)

$openButton.Size = New-Object System.Drawing.Size(98, 32)

$serialGroup.Controls.Add($openButton)

$statusLabel = New-Object System.Windows.Forms.Label

$statusLabel.Text = '串口未打开'

$statusLabel.Location = New-Object System.Drawing.Point(445, 33)

$statusLabel.Size = New-Object System.Drawing.Size(315, 24)

$serialGroup.Controls.Add($statusLabel)

$distanceGroup = New-Object System.Windows.Forms.GroupBox

$distanceGroup.Text = '当前距离'

$distanceGroup.Location = New-Object System.Drawing.Point(20, 178)

$distanceGroup.Size = New-Object System.Drawing.Size(385, 108)

$form.Controls.Add($distanceGroup)

$distanceLabel = New-Object System.Windows.Forms.Label

$distanceLabel.Text = '--.- cm'

$distanceLabel.Font = New-Object System.Drawing.Font('Consolas', 26, [System.Drawing.FontStyle]::Bold)

$distanceLabel.ForeColor = [System.Drawing.Color]::FromArgb(23, 105, 170)

$distanceLabel.Location = New-Object System.Drawing.Point(100, 38)

$distanceLabel.AutoSize = $true

$distanceGroup.Controls.Add($distanceLabel)

$motorGroup = New-Object System.Windows.Forms.GroupBox

$motorGroup.Text = '电机状态'

$motorGroup.Location = New-Object System.Drawing.Point(425, 178)

$motorGroup.Size = New-Object System.Drawing.Size(385, 108)

$form.Controls.Add($motorGroup)

$motorLabel = New-Object System.Windows.Forms.Label

$motorLabel.Text = '未知'

$motorLabel.Font = New-Object System.Drawing.Font('Microsoft YaHei UI', 18, [System.Drawing.FontStyle]::Bold)

$motorLabel.Location = New-Object System.Drawing.Point(125, 42)

$motorLabel.AutoSize = $true

$motorGroup.Controls.Add($motorLabel)

$sendGroup = New-Object System.Windows.Forms.GroupBox

$sendGroup.Text = '发送窗口'

$sendGroup.Location = New-Object System.Drawing.Point(20, 298)

$sendGroup.Size = New-Object System.Drawing.Size(790, 78)

$form.Controls.Add($sendGroup)

$sendLabel = New-Object System.Windows.Forms.Label

$sendLabel.Text = '学号：'

$sendLabel.Location = New-Object System.Drawing.Point(16, 34)

$sendLabel.AutoSize = $true

$sendGroup.Controls.Add($sendLabel)

$idTextBox = New-Object System.Windows.Forms.TextBox

$idTextBox.Text = $StudentId

$idTextBox.Location = New-Object System.Drawing.Point(75, 29)

$idTextBox.Size = New-Object System.Drawing.Size(210, 28)

$sendGroup.Controls.Add($idTextBox)

$sendButton = New-Object System.Windows.Forms.Button

$sendButton.Text = '发送学号'

$sendButton.Location = New-Object System.Drawing.Point(300, 27)

$sendButton.Size = New-Object System.Drawing.Size(100, 32)

$sendGroup.Controls.Add($sendButton)

$receiveGroup = New-Object System.Windows.Forms.GroupBox

$receiveGroup.Text = '接收窗口'

$receiveGroup.Location = New-Object System.Drawing.Point(20, 388)

$receiveGroup.Size = New-Object System.Drawing.Size(790, 170)

$receiveGroup.Anchor = 'Top, Bottom, Left, Right'

$form.Controls.Add($receiveGroup)

$receiveTextBox = New-Object System.Windows.Forms.TextBox

$receiveTextBox.Location = New-Object System.Drawing.Point(12, 27)

$receiveTextBox.Size = New-Object System.Drawing.Size(765, 130)

$receiveTextBox.Multiline = $true

$receiveTextBox.ReadOnly = $true

$receiveTextBox.ScrollBars = 'Vertical'

$receiveTextBox.Font = New-Object System.Drawing.Font('Consolas', 10)

$receiveTextBox.Anchor = 'Top, Bottom, Left, Right'

$receiveGroup.Controls.Add($receiveTextBox)

function Add-Log([string]$Message) {

$stamp = Get-Date -Format 'HH:mm:ss'

$receiveTextBox.AppendText("[$stamp] $Message`r`n")

}

function Refresh-Ports {

$selected = $portCombo.SelectedItem

$portCombo.Items.Clear()

[System.IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object | ForEach-Object { [void]$portCombo.Items.Add($_) }

if ($selected -and $portCombo.Items.Contains($selected)) {

$portCombo.SelectedItem = $selected

} elseif ($portCombo.Items.Count -gt 0) {

$portCombo.SelectedIndex = 0

}

}

function Close-Port {

if ($script:SerialPort) {

try { if ($script:SerialPort.IsOpen) { $script:SerialPort.Close() } } catch {}

$script:SerialPort.Dispose()

$script:SerialPort = $null

}

$openButton.Text = '打开串口'

$statusLabel.Text = '串口未打开'

}

$refreshButton.Add_Click({ Refresh-Ports })

$openButton.Add_Click({

if ($script:SerialPort -and $script:SerialPort.IsOpen) {

Close-Port

Add-Log '串口已关闭'

return

}

if (-not $portCombo.SelectedItem) {

[System.Windows.Forms.MessageBox]::Show('未发现串口，请先用 VSPD 创建虚拟串口对，然后点击刷新。', '提示', 'OK', 'Warning') | Out-Null

return

}

try {

$script:SerialPort = New-Object System.IO.Ports.SerialPort($portCombo.SelectedItem.ToString(), $BaudRate, 'None', 8, 'One')

$script:SerialPort.NewLine = "`n"

$script:SerialPort.ReadTimeout = 50

$script:SerialPort.Open()

$openButton.Text = '关闭串口'

$statusLabel.Text = "已打开 $($portCombo.SelectedItem) / $BaudRate baud"

Add-Log "已打开串口 $($portCombo.SelectedItem)"

} catch {

[System.Windows.Forms.MessageBox]::Show($_.Exception.Message, '串口打开失败', 'OK', 'Error') | Out-Null

Close-Port

}

})

$sendButton.Add_Click({

if ($idTextBox.Text.Trim() -ne $StudentId) {

[System.Windows.Forms.MessageBox]::Show("必须发送完整学号：$StudentId", '学号不正确', 'OK', 'Warning') | Out-Null

$idTextBox.Text = $StudentId

return

}

if (-not $script:SerialPort -or -not $script:SerialPort.IsOpen) {

[System.Windows.Forms.MessageBox]::Show('请先打开串口。', '提示', 'OK', 'Warning') | Out-Null

return

}

try {

$script:SerialPort.WriteLine("ID:$StudentId")

Add-Log "发送 -> $StudentId"

} catch {

[System.Windows.Forms.MessageBox]::Show($_.Exception.Message, '发送失败', 'OK', 'Error') | Out-Null

Close-Port

}

})

$timer = New-Object System.Windows.Forms.Timer

$timer.Interval = 100

$timer.Add_Tick({

if (-not $script:SerialPort -or -not $script:SerialPort.IsOpen) { return }

try {

if ($script:SerialPort.BytesToRead -gt 0) {

$script:ReceiveBuffer += $script:SerialPort.ReadExisting()

while ($script:ReceiveBuffer.Contains("`n")) {

$parts = $script:ReceiveBuffer -split "`n", 2

$line = $parts[0].Trim()

$script:ReceiveBuffer = $parts[1]

if ($line.Length -eq 0) { continue }

Add-Log "接收 <- $line"

if ($line -match '^DIST:([0-9]+(?:\.[0-9]+)?),MOTOR:(ON|OFF)$') {

$distanceLabel.Text = ('{0:F1} cm' -f [double]$Matches[1])

if ($Matches[2] -eq 'ON') {

$motorLabel.Text = '转动（ON）'

$motorLabel.ForeColor = [System.Drawing.Color]::FromArgb(22, 131, 59)

} else {

$motorLabel.Text = '停止（OFF）'

$motorLabel.ForeColor = [System.Drawing.Color]::FromArgb(179, 38, 30)

}

}

}

}

} catch {

Add-Log "串口错误：$($_.Exception.Message)"

Close-Port

}

})

$form.Add_FormClosing({

$timer.Stop()

Close-Port

})

Refresh-Ports

$timer.Start()

[void]$form.ShowDialog()